MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

TÓPICOS DE ARQUITETURA

PROJETO CRECHE COM 5 SALAS A SER IMPLANTADA EM ARAPIRACA-AL

SUMÁRIO

Sumário

1	Introdução	4

1.1	IMPLANTAÇÃO	4

2	ARQUITETURA	5

2.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	5

2.2	PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO	5

2.3	PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS	6

2.4	ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES	7

2.5	ACESSIBILIDADE	8

2.6	REFERÊNCIAS NORMATIVAS	8

3	ELEMENTOS CONSTRUTIVOS	10

3.1	FORRO	10

3.1.1	Forro PVC	10

3.2	ESQUADRIAS	10

3.2.1	Portas e Janelas de alumínio	10

3.2.2	Portas de Madeira	11

3.3	IMPERMEABILIZAÇÕES	12

3.3.1	Manta Asfáltica	12

3.4	ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS	13

3.4.1	Pintura de Superfícies Metálicas	13

3.4.2	Paredes externas – Pintura especial sobre PVC	14

3.4.3	Piso Contínuo em Granilite	14

3.4.4	Piso em Blocos Intertravados de Concreto	15

3.4.5	Louças	15

3.4.6	Metais / Plásticos	15

3.4.7	Bancadas e Prateleiras em granito	16

3.5	ELEMENTOS METÁLICOS	16

3.5.1	Gradis com muretas	16

3.5.2	Mastro para bandeiras	17

3.6	PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS	17

3.6.1	Forração de Grama	17

4	Anexos	18

4.1	TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS ÚTEIS	18

4.2	TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS	19

4.3	TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE METAIS	21

4.4	TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE ACESSÓRIOS	22

4.5	TABELA DE ESQUADRIAS – MADEIRA	24

4.6	TABELA DE ESQUADRIAS – VIDRO E ALUMÍNIO	25

# Introdução

# IMPLANTAÇÃO

O presente memorial descritivo se destina à orientação para a Construção de uma creche com 6 salas a ser implantada em Arapiraca-AL.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

Foi considerada como ideal, para a creche com 5 salas a ser implantada em Arapiraca-AL, a implantação com área construída, referente a 832,1m² em terreno regular, cuja área total é de 1.670,06m².

FIGURA 1 – Planta Baixa de Implantação – Geral

# 2	ARQUITETURA

# CONSIDERAÇÕES GERAIS

A creche com 5 salas tem capacidade de atendimento de até 84 alunos em turno integral ou 192 em dois turnos. A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades realizadas. O dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, às recomendações técnicas do FNDE.

O empreendimento é formado por 1 bloco dividido em 4 setores, contendo áreas externas de circulação e vivência:

    - Setor Administrativo;

    - Setor de Cozinha;

    - Setor de Sala de Aula;

    - Pátio Coberto.

As vedações são em PVC + concreto conforme  diretriz SINAT 004 e Norma ABNT 17.077. A cobertura é proposta, em estrutura metálica com duas águas e telha Termo acústica. Para o revestimento do piso, especificou-se granilite; revestimento esse, que facilita a limpeza e é propício para grandes fluxos de pessoas. Por se tratar de uma técnica construtiva inovadora, necessita de mão-de-obra especializada.

# PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a edificação das melhores condições:

    - Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, existência de vegetação, mananciais de água e etc.

    - Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego ou zonas de ruído; garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar);

    - Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes;

    - Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas relativos ao conforto dos usuários;

    - Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;

    - Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das águas superficiais;

    - Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais.

    - Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização do edifício quanto à minimização da carga térmica e conseqüente redução do consumo de energia elétrica. A correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoráveis, considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Município.

# PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

    - Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas básicas de uma Creche de pequeno porte;

    - Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto;

    - Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são compostos por: Salas de aula, atividades físicas, ambientes administrativos, refeitório e serviço;

    - Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da Creche;

    - Tipologia das coberturas – Foi adotada solução simples de telhado em duas águas, com estruturas metálicas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado.

    - Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de iluminação e ventilação natural. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação cruzada nos ambientes, gerando, assim um conforto térmico nos ambientes internos e externos do complexo.

    - Elementos arquitetônicos de identidade visual – O partido arquitetônico se deu através da funcionaliade dos ambientes.

    - Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries.

    - Especificações das cores de acabamentos – As cores escolhidas foram baseadas no estudo da colorimetria para creches. O azul nos blocos edificados foi adotado por ser uma cor cuja função é favorecer e facilitar a concentração dos alunos nas salas.

    - Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias regiões do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.

# ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

A creche com 5 salas a ser implantada em Arapiraca-AL é composta por 5 setores unidos por circulações cobertas e empraçamentos. Os ambientes são compostos pelos seguintes:

SETOR ADMINISTRATIVO

Administração

Diretoria

Depósito

Sala dos professores

Creche 00 a 01 ano

Alimentação

Fraldário

SETOR COZINHA

Vest Masc.

Vest. Fem.

Rouparia

Lavanderia

Lactário

Higienização

Copa dos Funcionários

Cozinha

Despensa

Sanit. PCD masc.

Sanit PCD fem.

Central de Gás

Depósito de Lixo

SETOR SALA DE AULA

Almoxarifado

Higienização (2x)

Pré-escola (04 a 06 anos) (2x)

Sanitário Infantil (2x)

Sala Multiuso

Creche II (01 a 02 anos)

Creche III (02 a 04 anos)

PCD infantil

Solário Pré-escola

Solário Sala Multiuso

Solário Creche II e III

SETOR PÁTIO COBERTO

Horta

Pátio coberto e refeitório

Jardim

Playground

# ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê, além dos espaços com dimensionamentos adequados, as rampas de acesso, até os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê:

- Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido;

- Sanitários e vestiários (feminino e masculino) para pessoas com deficiência (PCD);

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

# REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

# ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

  - FORRO

    - Forro PVC

      - Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Também para a Construção de uma creche com 5 salas a ser implantada em Arapiraca-AL, será utlizado forro extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na cor branca, uniforme (ABNT NBR 14293); superfície lisa, canelada ou frisada; com brilho, com larguras de 200 mm e espessuras de 8mm. Sistema de sustentação constituído por pendurais, estrutura de sustentação metálica, acessórios de fixação e arremates de acabamento.

Componentes utilizados pelo forro:

      - Cantoneiras.

      - Regulador.

      - Tirante.

      - Forro liso 20 mm e espessura de 8 mm.

      - Parafuso e Buchas S – 8.

      - Sequência de execução/Interface com os demais elementos construtivos

        - A instalação do forro será executada através de perfis metálicos que serão fixados na estrutura metálica da cobertura externamente.

        - Deve-se inicialmente determinar o pé direito e iniciar a marcação do nivelamento do forro.

        - Deve aplicar uma cantoneira no encontro do forro com as paredes externas para fazer o acabamento das mesmas.

        - Concluído a montagem da estrutura de sustentação do forro, deve-se iniciar a colocação das placas de PVC, aplicando arrebites evitando em todas as placas, com a finalidade de

        - Evitar que as mesmas soltem-se com a ação do vento.

        - As luminárias deverão ser fixadas em pendurais independentes fixados na estrutura primaria do forro.

      - Referências Normativas

- ABNT NBR 14371-, Forro de PVC – Rígido para instalação.

- ABNT NBR 14285 – Perfis de PVC.

  - ESQUADRIAS

    - Portas e Janelas de alumínio

      - Características dos materiais e Dimensões dos componentes

Na Construção de uma creche com 5 salas a ser implantada em Arapiraca-AL, serão utilizadas esquadrias de alumínio (Portas, janelas, caixilhos, perfis, básculas) serão anodisados na cor branca, fixadas na estrutura do PVC, conforme projetos.

Os perfis de alumínio serão “Série 25”, os vidros deverão ser liso comum liso incolor, espessura mínima 4mm.

      - Sequência de execução/Interface com os demais elementos construtivos

        - Deve-se haver cuidado especial para que as amarrações não sofram qualquer deformação, quando parafusadas aos chumbadores ou contra marcos.

        - Deverá assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, características que serão fiscalizadas.

Detalhamento de fixação das portas e janelas

- A fixação é feita através de buchas plásticas com parafusos e espuma de PU expandido se necessário.

- Na vedação das esquadrias (portas e janelas)será utilizado selante elastomérico a base de poliuretano Np1 da Basf.

      - Normas Técnicas relacionadas

_  ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e classificação;

_ Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas (2ª edição): TCU, SECOB, 2009.

    - Portas de Madeira

      - Características e Dimensões do Material:

Madeira

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais no lado interno.

      - Seqüência de execução

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

      - Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos.

  - IMPERMEABILIZAÇÕES

    - Manta Asfáltica

      - Caracterização e Dimensões do Material

        - Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster previamente estabilizado.

        - Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);

        - Modelo de Referencia: Viapol Baldrame 3mm.

      - Sequência de execução

        - Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao primer, conforme orientação do fabricante.

        - Executar as emendas deixando-se sobreposição de 10cm e a adesão deve ser feita com maçarico.

        - Fazer o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

      - Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

        - A manta de impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do elemento estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação. O arremate deve ser feito, dobrando-se a manta sobre o elemento estrutural e fixado com auxilio de maçarico.

      - Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização

_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização

  - ACABAMENTOS / REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

    - Pintura de Superfícies Metálicas

      - Características e Dimensões do Material

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em projeto.

Material: Tinta esmalte sintético.

Qualidade: de primeira linha.

Cor: Conforme indicado em projeto.

      - Sequência de execução

        - Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente Pintura de acabamento.

        - Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, no mínimo duas.

        - Deverá ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demãos subseqüentes indicados pelo fabricante do produto.

        - Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico de referência.

      - Normas Técnicas relacionadas

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação;

_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.

    - Paredes externas – Pintura especial sobre PVC

      - Características e Dimensões do Material

Revestimento com pintura, para áreas externas, na cor indicada no projeto, conforme especificações no mesmo.

      - Seqüência de execução

Para a preparação das paredes de PVC para recebimento de revestimento com pintura, serão seguidos os seguintes passos:

        - Lixar a área a ser revestida com lixa d’água P230, para fosquear o PVC.

        - Remover o pó do lixamento com uma estopa.

        - Aplicar como promotor de aderência a Resina Acrílica Concentrada base solvente.

        - Aplicar a Tinta (ver especificação dos fabricantes), com rolo específico ou pistola de pintura conforme indicação do fabricante do produto.

    - Piso Contínuo em Granilite

      - Caracterização e Dimensões do Material

Piso contínuo em granilite com 1cm de espessura (juntas plásticas niveladas), cor  branca;

        - Placas de: 1,0m (comprimento) x 1,0m (largura) x 1cm (altura)

      - Seqüência de execução

        - Revestimento monolítico proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois não necessita de rejunte. Possui ótima resistência aos esforços leves e médios, garantindo  maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético.

        - Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), de espessura mínima de 2 cm;

        - Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (úmido sobre úmido) ou ainda sobre um concreto curado (úmido sobre seco). No sistema úmido sobre seco, recomenda-se utilizar processos mecânicos (fresagem) e químicos (adesivos) para garantir uma perfeita ponte de aderência.

        - O polimento é dado com passagem de politrizes planetárias dotadas de pedras de esmeril que proporcionam um acabamento superficial liso.

      - Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos

Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso.

    - Piso em Blocos Intertravados de Concreto

      - Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural;

- Modelo de Referência: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

- Dimensões: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm

      - Seqüência de execução

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas.

      - Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação;

_ ABNT NBR 9780:1987 - Peças de concreto para pavimentação - Determinação da resistência à compressão.

    - Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas e dos lavatórios, adotou-se todas as louças da creche na cor branca.

    - Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e das cubas de inox, sugeriu-se que todos os metais da creche sejam de marcas de boa qualidade.

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes. Todos os complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.

    - Bancadas e Prateleiras em granito

      - Características e Dimensões do Material

Granito cinza andorinha, acabamento polido

        - Dimensões variáveis, conforme projeto.

        - As bancadas deverão ser instaladas de acordo com a especificação no projeto.

        - Espessura do granito: 20mm.

      - Seqüência de execução

        - A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas (realizada pela marmoraria).

        - Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve ser feita a fixação na parede atavés de parafusos n.14 (1/4” x 60mm) ou superior, com bucha.

        - As bancadas e prateleiras receberão apoio em mão francesa metálica de dimensões 50cm x 5cm x 3 (CxHxL) cm eserão fixadas a cada 50cm e nas pontas.

  - ELEMENTOS METÁLICOS

    - Gradis com muretas

      - Caracterização e Dimensões do Material

Portões formados por perfis em metalon de seção 5x5cm, pintados com tinta esmalte sintético, cor conforme projeto.

Gradil composto de quadros estruturais em tubo de aço galvanizado a fogo, tipo industrial e requadros para fixação da grade galvanizada.

Requadros para fixação da grade galvanizada - 4x6cm.

Grade galvanizada – 1cm

      - Sequência de execução

        - Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato.

        - Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

      - Fechamento Metálico Fixo Principal

        - Caracterização e Dimensões do Material

Trata-se de gradil fixo (conforme projeto).

    - Mastro para bandeiras

        - Caracterização e Dimensões do Material

Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor natural, medidas conforme especificação em projeto.

      - Castelo D´Água

O Castelo D’Água se trata de uma estrutura metálica de apoio ao reservatório de água cilíndrico também metálico, confeccionado em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte sintético (cor conforme especificações de projeto) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade.

  - PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS

O Projeto levou em consideração áreas para recreação e esportes. Caso o ente requerente desenvolva projeto próprio de paisagismo, este deve considerar as atividades desenvolvidas na creche, bem como elementos do projeto padrão como a paginação de piso externo, os acessos à creche e consequentemente no projeto do muro / portões.

    - Forração de Grama

      - Caracterização e Dimensões do Material

Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

        - Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40 cm de largura por 125cm de comprimento.

        - Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Bermuda.

      - Seqüência de execução

        - Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos e outros.

        - O solo deverá receber adubação.

        - Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de plantio; um ao lado do outro.

        - Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama.

        - Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio.

        - As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

# Anexos

  - TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS ÚTEIS

| SETOR ADMINISTRATIVO | Dimensões Internas (CxLxH) |  | Áreas Úteis (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração |  | 5,98 x 2,90 m | 17,34 |
| Diretoria |  | 3,00 x 2,90 m | 8,70 |
| Depósito |  | 3,00 x 3,00 m | 9,00 |
| Sala dos professores |  | 5,98 x 2,80 m | 16,74 |
| Creche 00 a 01 ano |  | 6,06 x 5,90 m | 36,79 |
| Alimentação |  | 3,00 x 3,00 m | 8,65 |
| Fraldário |  | 2,82 x 2,20 m | 6,24 |

| SETOR COZINHA |  | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vest Masc. | 2,80 x 1,30 m |  | 3,64 |
| Vest. Fem. | 2,80 x 1,30 m |  | 3,64 |
| Rouparia | 3,14 x 1,60 m |  | 5,02 |
| Lavanderia | 3,14 x 2,62 m |  | 8,23 |
| Lactário | 2,90 x 2,80 m |  | 8,12 |
| Higienização | 3,06 x 2,90 m |  | 8,89 |
| Copa dos funcionários | 3,10 x 2,68 m + 3,22 x 1,60 m |  | 13,46 |
| Cozinha | 6,96 x 4,42 m + 4,38 x 1,48 m |  | 36,89 |
| Despensa | 4,41 x 1,40 m |  | 6,17 |
| Sanit. PCD masc. | 2,17 x 1,83 m |  | 3,97 |
| Sanit PCD fem. | 2,17 x 1,83 m |  | 3,97 |
| Central de Gás | 1,35 x 1,20 m |  | 1,62 |
| Depósito de Lixo | 1,35 x 1,20 m |  | 1,62 |

| SETOR SALA DE AULA | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado | 3,05 x 2,80 m | 8,55 |
| Higienização (2x) | 3,12 x 3,05 m | 9,39 |
| Pré-escola (04 a 06 anos) (2x) | 5,97 x 5,80 m | 34,80 |
| Sanitário Infantil (2x) | 5,80 x 2,65 m | 15,30 |
| Sala Multiuso | 6,00 x 5,80 m | 34,80 |
| Creche II (01 a 02 anos) | 6,00 x 5,80 m | 34,80 |
| Creche III (02 a 04 anos) | 6,00 x 5,80 m | 34,80 |
| PCD infantil | 3,05 x 2,80 m | 8,55 |
| Solário Pré-escola | 14,93 x 3,45 m | 51,37 |
| Solário Sala Multiuso | 6,03 x 3,45 m | 20,95 |
| Solário Creche II e III | 14,92 x 3,45 m | 51,61 |

| SETOR PÁTIO | Dimensões Internas (CxLxH) | Áreas Úteis (m²) |
| --- | --- | --- |
| Horta | 7,37 x 5,95 m | 43,71 |
| Pátio coberto e refeitório | 12,32 x 12,06 m | 253,60 |
| Jardim | 8,77 x 5,95 | 52,15 |
| Playground | 7,01 x 4,95 m | 34,71 |

  - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS

| SETOR ADMINISTRATIVO (Ambientes) | Quantidade |  | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração |  | - | - |
| Diretoria |  | - | - |
| Depósito |  | - | - |
| Sala dos professores |  | - | - |
| Creche 00 a 01 ano |  | 2 | Cuba oval de embutir |
| Alimentação |  | - | - |
| Fraldário |  | - | - |

| SETOR COZINHA (Ambientes) |  | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Vest Masc. | 1 |  | Bacia com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
|  | 1 |  | Cuba oval sem coluna |
| Vest. Fem. | 1 |  | Bacia com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
|  | 1 |  | Cuba oval sem coluna |
| Rouparia | - |  | - |
| Lavanderia | 2 |  | Tanque com coluna, cor branca, linha Acesso – Louças Celite |
| Lactário | - |  | - |
| Higienização | 2 |  | Cuba oval de embutir |
| Copa dos funcionários | - |  | - |
| Cozinha | 1 |  | Cuba oval sem coluna |
| Despensa | - |  | - |
| Sanit. PCD masc. | 1 |  | Bacia com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
|  | 1 |  | Pia lavatório de canto em cerâmica com torneira de bancada simples para banheiros |
| Sanit PCD fem. | 1 |  | Bacia com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
|  | 1 |  | Pia lavatório de canto em cerâmica com torneira de bancada simples para banheiros |
| Central de Gás | - |  | - |
| Depósito de Lixo | - |  | - |

| SETOR SALA DE AULA (Ambientes) | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado | - | - |
| Higienização (2x) | 2 | Cuba oval de embutir |
| Pré-escola (04 a 06 anos) (2x) | - | - |
| Sanitário Infantil (2x) | 4 | Cuba oval de embutir |
|  | 4 | Bacia infantil com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
| Sala Multiuso | - | - |
| Creche II (01 a 02 anos) | - | - |
| Creche III (02 a 04 anos) | - | - |
| PCD infantil | 1 | Pia lavatório de canto em cerâmica com torneira de bancada simples para banheiros |
|  | 1 | Bacia infantil com caixa acoplada 3 e 6 litros cor branca - Louças Celite |
| Solário Pré-escola | - | - |
| Solário Sala Multiuso | - | - |
| Solário Creche II e III | - | - |

| SETOR PÁTIO (Ambientes) | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Horta | - | - |
| Pátio coberto e refeitório | 2 | Cuba oval de embutir |
| Jardim | - | - |
| Playground | - | - |

  - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE METAIS

| SETOR ADMINISTRATIVO (Ambientes) | Quantidade |  | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração |  | - | - |
| Diretoria |  | - | - |
| Depósito |  | - | - |
| Sala dos professores |  | - | - |
| Creche 00 a 01 ano |  | - | - |
| Alimentação |  | - | - |
| Fraldário |  | - | - |

| SETOR RFEITÓRIO (Ambientes) |  | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Vest Masc. | 1 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 1 |  | Chuveiro Lorenzetti (ou similar) |
| Vest. Fem. | 1 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 1 |  | Chuveiro Lorenzetti (ou similar) |
| Rouparia | - |  | - |
| Lavanderia | 2 |  | Torneira em inox para tanque, de parede, simples |
| Lactário | - |  | - |
| Higienização | 2 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
| Copa dos funcionários | - |  | - |
| Cozinha | 4 |  | Pia de embutir em inox para cozinha para torneira de bancada 35 x 40 cm |
|  | 2 |  | Pia de embutir em inox para cozinha para torneira de bancada 40 x 50 cm |
|  | 6 |  | Torneira em inox para cozinha, de bancada, simples |
|  | 1 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
| Despensa | - |  | - |
| Sanit. PCD masc. | 1 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 1 |  | Barra de Apoio Vertical 40 cm |
|  | 2 |  | Barra de Apoio Horizontal 70 cm |
|  | 1 |  | Barra de Apoio Vertical 70 cm |
| Sanit PCD fem. | 1 |  | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 1 |  | Barra de Apoio Vertical 40 cm |
|  | 2 |  | Barra de Apoio Horizontal 70 cm |
|  | 1 |  | Barra de Apoio Vertical 70 cm |

| SETOR SALA DE AULA | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado | - | - |
| Higienização (2x) | 2 | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
| Pré-escola (04 a 06 anos) (2x) | - | - |
| Sanitário Infantil (2x) | 4 | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 3 | Chuveiro Lorenzetti (ou similar) |
| Sala Multiuso | - | - |
| Creche II (01 a 02 anos) | - | - |
| Creche III (02 a 04 anos) |  | -- |
| PCD infantil | 1 | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
|  | 1 | Barra de Apoio Vertical 40 cm |
|  | 2 | Barra de Apoio Horizontal 70 cm |
|  | 1 | Barra de Apoio Vertical 70 cm |
| Solário Pré-escola | - | - |
| Solário Sala Multiuso | - | - |
| Solário Creche II e III | - | - |

| SETOR PÁTIO | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Horta | - | - |
| Pátio coberto e refeitório | 2 | Torneira em inox para banheiro, de bancada, simples |
| Jardim | - | - |
| Playground | - | - |

  - TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE ACESSÓRIOS

| SETOR ADMINISTRATIVO (Ambientes) | Quantidade |  | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Administração |  | - | - |
| Diretoria |  | - | - |
| Depósito |  | - | - |
| Sala dos professores |  | - | - |
| Creche 00 a 01 ano |  | - | - |
| Alimentação |  | - | - |
| Fraldário |  | - | - |

| SETOR COZINHA(Ambientes) |  | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- | --- |
| Vest Masc. | 1 |  | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 1 |  | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x80cm |
| Vest. Fem. | 1 |  | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 1 |  | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x80cm |
| Rouparia | - |  | - |
| Lavanderia | - |  | - |
| Lactário | - |  | - |
| Higienização | - |  | - |
| Copa dos funcionários | - |  | - |
| Cozinha | - |  | - |
| Sanit. PCD masc. | 1 |  | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 1 |  | Espelho cristal 4mm sem moldura, adaptável com inclinação, dimensões 35x60cm |
| Sanit. PCD fem. | 1 |  | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 1 |  | Espelho cristal 4mm sem moldura, adaptável com inclinação, dimensões 35x60cm |

| SETOR SALA DE AULA | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Almoxarifado | - | - |
| Higienização (2x) | 2 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x80cm |
| Pré-escola (04 a 06 anos) (2x) | - | - |
| Sanitário Infantil (2x) | 4 | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 4 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x80cm |
| Sala Multiuso | - | - |
| Creche II (01 a 02 anos) | - | - |
| Creche III (02 a 04 anos) | - | - |
| PCD Infantil | 1 | Assento para bacia sanitária cor branco, linha Acesso – Celite ou similar |
|  | 1 | Espelho cristal 4mm sem moldura, adaptável com inclinação, dimensões 35x60cm |
| Solário Pré-escola | - | - |
| Solário Sala Multiuso | - | - |
| Solário Creche II e III | - | - |

| SETOR PÁTIO | Quantidade | Especificações |
| --- | --- | --- |
| Horta | - | - |
| Pátio coberto e refeitório | 2 | Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x80cm |
| Jardim | - | - |
| Playground | - | - |

  - TABELA DE ESQUADRIAS – MADEIRA

| PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Quantidade | Dimensões Internas (CxLxH) | Tipo | Ambiente |
| PM1 | 9 | 0,90 x 2,10 | Porta de giro de madeira pintada na cor fio metalizado (suvinil) ou similar, com visor em vidro (1 folha), barra e chapa metálicas | Salas de Aula, Administração, Direção e Sala dos professores |
| PM2 | 10 | 0,90 x 2,10 | Porta de giro de madeira semi oca com tratamento em revestimento melaminico na cor a ser definida | Sanitários Infantis, Vestiários Fem. e Masc., Lavanderia, Cozinha, Despensa e Depósito |
| PM3 | 3 | 0,90 x 2,10 | Porta de giro de madeira pintada na cor fio metalizado (suvinil) ou similar, com barra e chapa metálicas | Sanitários PCD Masc., Fem. e Infantil |
| PM4 | 8 | 0,60 x 2,10 | Porta de giro de madeira semi oca com tratamento em revestimento melaminico na cor a ser definida, com trinco “livre/ocupado” | Sanitários Infantis |

  - TABELA DE ESQUADRIAS – VIDRO E ALUMÍNIO

| PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Quantidade | Dimensões Internas (CxLxH) | Tipo | Ambiente |
| PV1 | 1 | 5,90 x 2,40 | Porta de correr de vidro com 04 folhas, duas fixas e duas móveis, na cor incolor e aluminio branco | Acesso Principal |
| PV02 | 10 | 2,00 x 2,20 | Porta de correr de vidro com 02 folhas móveis, na cor incolor e aluminio branco | Salas de aula |
| PA01 | 4 | 0,90 x 2,10 | Porta de giro de alumínio na cor branca, com veneziana | Copa dos funcionários, lactário e Almoxarifado |
| PA02 | 1 | 0,90 x 2,10 | Porta de giro de alumínio na cor branca, com veneziana e vidro temperado incolor | Cozinha |
| PT01 | 2 | 1,10 x 1,80 | Portão 2 folhas de giro em tela alambrada, com duas folhas, em alumínio na cor branca | Central de Gás e Depósito de Lixo |
| PT02 | 4 | 0,80 x 1,60 | Portão 1 folha de giro em grade, com duas folhas, em alumínio na cor branca | Solários |
| PT03 | 1 | 1,10 x 2,00 | Portão 2 folhas de giro em grade, com duas folhas, em alumínio na cor branca | Acesso Serviço |
| PT04 | 1 | 2,20 x 2,00 | Portão 2 folhas de giro em grade, com duas folhas, em alumínio na cor branca | Acesso Principal |

| JANELAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Quantidade | Dimensões Internas (LxH) | Tipo | Ambiente |
| JA1 | 41 | 0,90 x 0,60 | Janela alta maxim-ar, de alumínio branco vidro temperado 4mm, com 4 folhas móveis | Vestiários, Rouparia, copa dos funcionários, cozinha, despensa, sanitários PCD, Lactário, Almoxarifado, salas de aula, Sanitários Infantis, Diretoria, Administração e sala dos professores |
| JA2 | 9 | 1,20 x 1,00 | Janela baixa de correr, de alumínio branco vidro temperado 4mm, com 4 folhas móveis | Cozinha, Administração, depósito, sala dos professores, alimentação, fraldário e creche I |